主要处理逻辑：

在上位机创建一个服务端与客户端，服务端用于接收Hexcal的连接，客户端用于连接运动平台控制器；针对正常Hexcal的补偿过程，将过程中交互的指令信息进行解析，下发给控制器的指令转换为控制器的运动指令，返回hexcal正确的返回信息，确保补偿可以顺利执行。

- 创建服务端：

经过测试发现，Hexcal只支持固定的控制器的补偿，控制器的IP地址与端口号是不可设置的，需要设置一个虚拟的IP地址100.0.0.1与端口号1234来与Hexcal进行信息交互。

具体的实现就是在电脑上增加一个DC的IP地址与端口号，同时确保监听该端口号，确保hexcal可以找到该ip，然后正常连接监听端口即可

- Hexcal补偿过程：

补偿过程主要是指令的转换，需要转换的指令有：

From Hexcal：CMMTYP

To Hexcal：CMMTYP MA 22815,FDC V51.04,3 4 3,0

含义：

From Hexcal：VERSION

To Hexcal：00-000-000-00000 FDC V51.04.0000 DATE: 12/21/22 TIME: 12:50:55

含义：

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：^B

To Hex：READY 或BUSY

含义：查询状态

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SHOW MAXSTROKESW

To Hex：MAXSTROKESW 233.200000,346.500000,15.100000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000

含义：最大行程

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SHOW MINSTROKESW

To Hex：MINSTROKESW -68.800000,-55.500000,-286.900000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000

含义：最小行程

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SHOW MAXVEL

To Hex：MAXVEL 300.000000,300.000000,300.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000

含义：

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SHOW MAXACC

To Hex：MAXACC 300.000000,300.000000,300.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000

含义：

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SHOW TEMPCOMPTYPE

To Hex：TEMPCOMPTYPE 1

含义：温度补偿  >1表示支持温度补偿

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：READTP 整数

To Hex：READTP 0.000000

含义：

From Hexcal：SHOW SENSWKP

To Hex：X_ SENSWKP 4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

含义：

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SHOW X_SENSAXIS

To Hex：X_SENSAXIS 6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

含义：

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SHOW Y_SENSAXIS

To Hex：Y_SENSAXIS 2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

含义：

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SHOW Z_SENSAXIS

To Hex：Z_SENSAXIS 7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

含义：

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SHOW MOVPAR

To Hex：MOVPAR 300.000000,300.000000,300.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000

含义：

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：MOVPAR 300.0,300.0,300.0,0.0,0.0,0.0

To Hex：%

含义：设置速度 xyz轴的速度

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SHOW MAXVEL

To Hex：MAXVEL 300.000000,300.000000,300.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000

含义：

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SHOW ACCEL

To Hex：ACCEL 1000.000000,1000.000000,1000.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000

含义：加速度

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：ACCEL 1000.0,1000.0,1000.0

To Hex：%

含义：设置加速度

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：PRBPIN 0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000, 0.000000, 0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000, 0.000000

To Hex：%

含义：测头偏置

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：ENABLE TEMP

To Hex：%

含义：

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：WKPPAR 20,0.0000115,20

To Hex：%

含义：

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SCLTMP

To Hex：%

含义：

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：MOVABS 167.553848,-55.400002,-208.548203,0.000000

To Hex：%

含义：移动

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：GETPOS

To Hex：POS 167.553898,-55.400421,-208.548678,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000

含义：显示位置

---------------------------------------------------------------------------

From Hexcal：SHOW ESTOP

To Hex：ESTOP FALSE

含义：

一些常规指令如下图可以使用固定的返回指令，其他的运动以及GETPOS指令可以返回实际的位置

“=”左边为Hexcal会下发的指令，右边为需要返回的指令

- 补偿过程的使用

Hexcal生成的补偿文件为.cmp格式的文件；

使用该文件需要用另一个软件将该文件转换成.dat格式的文件；

生成的.dat，可以给metus直接使用。